Anwenderhinweise								Satzarten         		 ######

Stationärer Vorflutnachweis							Inhalt	            		 #   5 #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						1(1)	              	 ######

___________________________________________________________________________________________

Gruppe 5    BESCHREIBUNG DER SATZARTEN

1	Inhalt

2	Vorbemerkungen

3	Abschnittsdaten			SA10-SA19

4	Stationsdaten				SA20

5	Hydraulische Daten			SA21-23

6	Profildaten				SA24-30

7	Variantendaten			SA40

8	Verzweigungsdaten			SA50

9	Feststofftransport			SA60-61

10	Steuerungsdaten			SA90-SA99

11 	Kommentare, Dummy		CC, DD

12	Zusätzliche Datenausgaben		SA90-99

13       Dateien für GIS-Anwendungen

Anwenderhinweise									Satzarten             ######

Stationärer Vorflutnachweis								Vorbemerkung     #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015							2(1)		   ######

___________________________________________________________________________________________

2. VORBEMERKUNGEN

Für alle Eingabedaten ist grundsätzlich eine formatierte Eingabe vorgesehen (FORTRAN - Standard-formate). Aufbau der Datensätze sowie die Reihenfolge der einzugebenden Datensätze ist daher genau vorgeschrieben.

Wegen der leichteren Editierbarkeit auf den Normalbildschirmen wurde die Standard-Satzlänge mit 80 Zeichen je Datenzeile - wie bei dem ursprünglichen Lochkartenformat -beibehalten.

Die Daten jedes Berechnungsabschnittes gliedern sich in

- abschnittsspezifische Kenndaten (Überschrift, Berechnungsart)

- geometrische Kenndaten (Geländedaten) und

- veränderliche Hauptwerte (Anfangswert, Abfluss, k-Wert).

Die Vordaten sind im Eingabedatenblatt 1 (SA10 bis SA15) zusammen gefasst. Für die Eingabe der Gerinnedaten sind Stationsdaten (SA20) und Querprofildaten (SA30) erforderlich. Die

Grundwerte sind in den Eingabedatenblättern 2 und 4, Sondereingaben in den Blättern 7-10 beschrieben. Für jeden Berechnungslauf ist mindestens eine Variantendatensatz (SA40) erforderlich.

D A T E N F O L G E

Es können beliebig viele Berechnungsabschnitte hintereinander in einem Berechnungslauf abgearbeitet werden. Der Lauf ist durch eine SA99 am Ende der Eingabedaten abzuschließen. Die Reihenfolge der Dateneingabe ist wie folgt festgelegt:

1. Vordaten mit den Überschriften des Abschnittes (SA10-15)

2. Gerinnegeometrie für alle Querprofile eines

Berechnungsabschnittes (SA20-30)

3. Netzverknüpfungsdaten, nur bei Stromverzweigungen (SA50)

4. Variantendaten (SA40, SA21)

5. Steuerparameter für Sonderausgaben (SA 60, 90-96)

6. Nächsten Berechnungsabschnitt mit NPR=9 einleiten,

Satzarten des neuen Abschnittes in der gleichen Reihenfolge SA10-40 wie Ziff. 1-6

7. Ende der Dateneingabe (SA99)

Anwenderhinweise								Satzarten                 ######

Stationärer Vorflutnachweis							Vorbemerkung         #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						2(2)		       ######

_________________________________________________________________________

In einem Berechnungslauf können bis zu 99 verschiedene Endwasserstände zum nächstfolgenden Berechnungsabschnitt übergeben werden.

Für jede Berechnungsvariante (gleicher geometrischer Datensatz mit geänderten hydraulischen Hauptdaten) ist eine Variantenzeile SA40 mit NPR=7 und der im ersten Berechnungsabschnitt verwendeten Variantenkennziffer IVA einzugeben, wenn für den zweiten Berechnungsabschnitt keine andere hydraulische Randbedingung definiert wird.

Für das Eingeben der Daten gilt folgendes:

1.  formatgerechtes Eintragen der Werte

a)  bei I-Formaten (ganze Zahlen) rechtsbündig

b)  bei F-Formaten (Dezimalzahlen) beliebig im angegebenem Spaltenbereich, 				wenn der Dezimalpunkt mit eingegeben wird.

c)  Bei A-Formaten können Kombinationen beliebiger alphanumerischer Zeichen 				(Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen) eingetragen werden.

2.  Beim Ausfüllen der Eingabedatenblätter ist grundsätzlich auf die Dimension 				      zu achten, die in der Kopfleiste jeweils angegeben ist.

3.  Die ersten zwei Spalten jeder Datenzeile sind grundsätzlich der Angabe der 				     Satzart vorbehalten. Die im I-Format anzugebende Nummer der Satzart dient der

logischen Prüfung des Datenaufbaues (Vollständig und Reihenfolge).

Für die Dateneingabe (Dateierstellung) und Datenänderung am Bildschirm wurden eigene Dialogprogramme (Menügesteuert) entwickelt.

Anwenderhinweise								Satzarten                 ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA10 - SA 18           #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						 3(1)		        ######

________________________________________________________________________________________

3.   S A T Z A R T E N  SA10 bis SA19

(Eingabedatenblatt 1)

S A T Z A R T E N   SA10-SA13

Daten für die Eingabe der Überschriften in der Kopfzeile jeder Ausgabeseite (beliebiger Text)

Spalten	Format	Dimension	Eintragung

1 -  2		I2		-	Satzart (10 - 13)

3 - 62		A60	-		beliebiger Text

Die Druckausgabe der Eingabedaten erfolgt mit dem ursprünglichen Text von SA13.

Zur Kennzeichnung der Variantenrechnungen in den Ergebnislisten wird der Text von SA13 durch den Text von SA40 ersetzt.

S A T Z A R T  SA14

(Eingabedatenblatt 1)

Steuerparameter für den gesamten Berechnungsabschnitt

Spalten	Format	Dim.	 Eintragung

1 - 2		I2 		-	Satzart (14)

3 - 4		I2	-		Ausdruckparameter IA

IA = 0 kein Datenausdruck

> 0 Ausgabe der Eingabedaten

(IA= Anzahl der Profile je Druckseite)

IA < 0 kein Ausdruck von Einzelergebnissen

(nur Wasserstand - Volumen - Tabellen)

5 - 6		I2		-	Steuerparameter NHYD für das Fließgesetzes

NHYD = 1  MANNING-STRICKLER

NHYD = 2  PRANDTL-COLEBROOK (PC)

NHYD = 3  EINSTEIN (Manning-Strickler)

NHYD = 4  PC + BEWUCHS nach KAISER

NHYD = 5  PC + BEWUCHS nach NUDING

NHYD = 6  PC + BEWUCHS nach MERTENS

NHYD = 7  PC + BEWUCHS nach PASCHE

NHYD = 8  PC + EINSTEIN ohne Bewuchs

Anwenderhinweise								Satzarten                  ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA10 - SA 18           #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						3(2)		        ######

_________________________________________________________________________

S A T Z A R T  SA14

Spalten	Format		Dim.	Eintragung

7 - 8		I2	-	Steuerparameter für Erweiterungsverluste

NCAR = 0 keine automatische Berechnung

NCAR = 1 abgeminderter Stoßverlust nach BORDA-CARNOT

der ZETA-Wert (SA21) ist Abminderungsfaktor, 							       bei ZETA=0 (oder blank) wird ZETA=1 gesetzt

NCAR = 2 Ansatz Felkel-Canisius  (konstanter Anteil 								      der Geschwindigkeitshöhe ist Verlusthöhe)

NCAR = 3 Erweiterungsverluste werden für jeden 									      Teilabflussquerschnitt gesondert berechnet

9 - 12		I4	-	Anzahl der Profile eines Berechnungsabschnittes IE

3 - 16		I4	-	Steuerparameter IPR für die Ausgabe von Zwischen-							ergebnissen, der Parameter IPR gibt die Nummer des 							Profils an, bei dem die Ausgabe der Zwischen-

iterationen beginnen soll

17 - 20		I4	-	Steuerparameter IPAU für die Ausgabe von Zwischen-							ergebnissen bei Verzweigungsberechnungen

21				leer

22		I1	-	Wahl der Ergebnislisten

IFP = 0 Ausgabe LUA-NRW - DOS-Format

(nur sinnvoll in Verbindung mit HYDRA-Druckprogramm)

IFP = 1 Ausgabe BLW1 (Meissner)

IFP = 2 Ausgabe BLW2

IFP = 3 Ausgabe LUA-NRW - Windows-Format

(ohne Seitenränder, diese sind manuell einzustellen)

23		I1	-	Stellung der Überschrift (nur für IFP = 0)

“STATIONAERE WASSERSPIEGELLAGEN“

IDR=0 Matrixdrucker, IDR=1 HP-Laserdrucker

24		I1	-	Steuerparameter IDAT für die Dateneingabe

IDAT=0 Kennung der Profile über Stationierungsangaben

IDAT=1 Kennung über Profilnummern

IDAT=3 Ausdruck für besonders kleine Q-Werte (Modellversuche)

28		I1	-	Steuerparameter IAUTO für die automatische 								Umkehrung der Berechnungsrichtung

IAUTO=0 normale Berechnung ohne Umkehrung

IAUTO=1 automatische Umkehrung der Berech-

nungsrichtung bei Wechsel der Strömungsart (Strömen-Schiessen)

IAUTO=2 zusätzliche Ausgabe von Hin- und Rückrechnung

Anwenderhinweise								Satzarten                   ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA10 - SA 18            #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						3(3)		         ######

_________________________________________________________________________

32		I1	-	Steuerparameter IPUNKT für die  Ergänzung fehlender Nullen bei

formatierter Dateneingabe (nur für spezielle alte Datensätze)

Default : IPUNKT=0	,

IPUNKT = 2 nur Änderung der Stationierung

IPUNKT = 3 ks-Wert-Eingabe in m (statt mm)

33 -36		I4	-	Steuerparameter IZMAX für die maximale Zeilenanzahl im 							Resultatausdruck

Default : IZMAX = 67, bei HTML IZMAX = 88

40		I1	-	Steuerparameter NPOSEY

Korrektur des benetzten Umfanges bei gegliederten 								Querschnitten (nur bei NHYD=1 - 4 )

NPOSEY = 0 ohne Korrektur

NPOSEY = 1 Korrektur nach POSEY

NPOSEY = 2 Korrektur nach KÖNEMANN

NPOSEY = 3 Korrektur nach ÖZBEK (nur bei NHYD =2, 4)

44		I1		Berechnung der maßgebenden Energiehöhe

NBETA =  0  mit Geschwindigkeitsverteilungsbeiwerten  ALPHA

NBETA =  1  mit Impulsstromverteilungsbeiwerten  ALPHAS

48		I1	-	Steuerparameter IFORM für die Rechnung mit Formbeiwerten

IFORM= 0 keine Berücksichtigung von Formbeiwerten

IFORM= 1 Berechnung der Reibungsbeiwerte Lambda mit 						Formbeiwerten nach MARCHI (Rechteck und Teilfüllungen Kreis)

52		I1	-	Wahl der Bezugshöhe

NN = 0  Höhenangaben in  NN + m  (Pegel Amsterdam)

NN = 1  Höhenangaben in  m ü  HN (Pegel Kronstadt)

53-54		I2		IQPO  < 0  	Datei *.QPO wird nicht erstellt

55-56		I2		ILPO  < 0  	Datei *.LPO wird nicht erstellt

57-58		I2		IUFG  ≤ 0  	Datei *.UFG wird nicht erstellt

59-60		I2		IWKT ≤ 0  	Dateien *.WKT werden nicht erstellt

61-62		I2		IHTM < 0  	Datei *.HTM wird nicht erstellt

63-64		I2		IE94   ≤ 0  	Datei *.E94 wird nicht erstellt

65-66		I2		IE97   < 0 	Datei *.E97 wird nicht erstellt

67-68		I2		IKTAU = 2	alle Profile erhalten Kennzeichen „K“

(Ausgabe K-Tau-Tabellen für alle Profile)

71 - 76		F6.0	-	Sinuosität von Mäanderabflüssen SM

78		I1	-	Steuerparameter NFROU zur Berechnung

der Froude'schen Zahl

NFROU=0 Berechnung nach Gl. 2.5-9

NFROU=1 Berechnung nach Gl. 2.5-10

NFROU=2 Froudezahl wird nur für den Flussschlauch bestimmt

NFROU=3 Froudezahl aus dem Impulssatz

Anwenderhinweise								Satzarten                  ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA10 - SA 18           #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						3(4)		        ######

_________________________________________________________________________

S A T Z A R T   SA15

(Eingabedatenblatt 1)

Die Satzart SA15 enthält Angaben zur Länge des Berechnungsabschnittes (nur für die Eichung erforderlich), Angaben zur Wehrberechnung (falls ein Wehr den Anfang der Berechnungsstrecke darstellt), Angaben zur gewünschten Genauigkeit der Iterationsrechnung und die kinematische Zähigkeit der Flüssigkeit (bei Berechnungen nach Prandtl-Colebrook).

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

1  -  2		I2		-		Satzart (15)

3  - 10		F8.0		m		Länge des Berechnungsabschnittes

11 - 18		F8.0		m+NN		Höhe der Wehrkrone

19 - 26		F8.0		m		Wehrbreite

27 - 34		F8.0		-		Überfallbeiwert für die Form des Wehres

35 - 42		F8.0		m		Genauigkeitsschranke für die Wasser-

spiegellage ESPH

Vorbesetzung :  EPSH=0.005

43 - 50		F8.0		m		Genauigkeitsschranke für den Energie-

höhenvergleich bei Verzweigungen EPSV

Vorbesetzung : EPSV=0.01

51 - 58		F8.0		-		Erweiterungsverlustfaktor für NCAR=2

Vorbesetzung : DELCAR = 2/3

59 - 70		F12.0		-		kinematische Zähigkeit der Flüssigkeit

RNY in 1.0E-06 m2/s

Wasser bei 10 C : RNY= 1.31

Wasser bei 20 C : RNY= 1.00

(programmintern wird mit 1.0E-06 multipliziert)

Vorbesetzung : RNY = 1.31

71 - 80		F10.0		-		Widerstandszahl für durchströmten Bewuchs

Zahlenbereich     1.0 <  CWR  < 1.6

Vorbesetzung : CWR = 1.5

Die Satzarten SA10 bis SA15 müssen in jedem Berechnungsabschnitt einmal vorkommen und zwar am Anfang der Dateneingabe.

Anwenderhinweise								Satzarten                  ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA10 - SA 18           #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						3(5)		        ######

_________________________________________________________________________

S A T Z A R T   SA16  (optional)

Die Satzart SA16 enthält  Grenzwerte für die Ausgabe von Warnhinweisen in den Ergebnislisten. Bleiben die Ergebnisse unter den genannten Grenzwerte, unterbleibt ein Warnhinweis.

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

1  -  2		I2		-		Satzart (16)

3  - 10		F8.0		m		DHWMAX, maximale Differenz zwischen den Was-							serspiegelhöhen benachbarter Querprofile

Default-Wert : DHWMAX = 2.0 m

11 - 18		F8.0		m /s		VFMAX, maximale Fließgeschwindigkeit im Haupt-							gerinne

Default-Wert :  VFMAX = 8 m/s

19 - 26		F8.0		m		HZVMAX, maximale örtliche Verlusthöhe

Default-Wert : HZVMAX = 1.0 m

27 - 34		F8.0		-		FAKLHG, maximaler Abstand zum OW-Querprofil

bei einem Fließwechsel (wenn HGRENZ festgestellt		wurde) , hier definiert als Faktor zur Profilbreite

Default-Wert : FAKLHG = 5.0

FAKLHG < 0 keine Warnhinweise bei HGRENZ

35 - 42		F8.0		m		FFMAX, max. Fliessquerschnitt im Hauptgerinne

Default-Wert :  FFMAX = 5000 m2

43 - 50 	F8.0		m		BBRMAX, max. Profilabstand bei Brücken

Default :   BBRMAX = 50 m

51 - 58		F8.0		-		FAKRHYD zur Berechnung der maximal zulässigen

Rauheit   maxkst = FAKRHYD*RHYD(n)

(nur bei NHYD > 3 )

Default :  FAKRYD= 0.6  (nach BWK [44] )

Nach DVWK [28] Seite 3 : FAKRHYD = 0.45

S A T Z A R T E N  SA17 + 18 (optional)

Name für zugeordnete Bilder, i.d.R. im JPG-Format.

Anwenderhinweise								Satzarten                  ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA10 - SA 18           #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						3(6)		        ######

_________________________________________________________________________

S A T Z A R T   SA19  (optional)

Die Satzart SA19 enthält  Grundwerte für den Feststofftransport, gültig für den ganzen Berechnungsabschnitt.

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

1  -  2		I2		-		Satzart (19)

3  -  8		F6.1		kg/m³		RHOW= Dichte von Wasser  							 		            	Default-Wert :  RHOW=1000

9  - 14		F6.1		kg/m³		RHOS= Dichte Feststoff						 		            		Default-Wert :  RHOS=2650

15  - 20	F6.3		-		POR= Porosität des Feststoffes							 		            Default-Wert :  POR=0.7

21  - 26	F6.2		-		PHI= Schüttwinkel des Sedimentes							 		            Default-Wert :  PHI=27 °

27  - 32	F6.0		-		PSI= Haftreibungsbeiwert

Default : PSI=tan(PHI)=0.5095

33  - 40	F8.5		m/s²		G= Erdbeschleunigung							 		            	Default-Wert :  G=9.80665

41 - 45		-		-		nicht besetzt

46 -  50	I5		-		IZWG

Ausgabe von Zwischenergebnissen in das LOG-File

Nur für i = IZWG werden Zwischenergebnisse für

die Berechnung von Transportraten ausgegeben

Anwenderhinweise								Satzarten                  ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA20		        #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						4(1)		        ######

_________________________________________________________________________

4.  S T A T I O N S D A T E N   SA20

Die Satzart 20 ist als Stationszeile für jedes Querprofil einmal erforderlich. Sie enthält neben der Stationsangabe die Anzahl der Profilpunkte IPE, die Abstände zum nächsten Querprofil, die Werte der integralen Eingabe von Teilabflussquerschnitten und die Streckenkennziffer IVZ, sowie den Pfeilerformbeiwert nach REHBOCK und die Kennziffer MFB für Mehrfeldbrücken. Die Anzahl der SA20 je Berechnungsabschnitt muss mit der Angabe von IE in SA14, Spalte 9-12, übereinstimmen.

Spalten	Format	Dim.		Eintragung

1  -  2		I2		-		Satzart (20)

3  - 12		F10.4		km		Station, bzw. Profilnummer (nur Zahlen)

13 - 16		I4		-		IPE= Anzahl der einzulesenden Querprofil-

punkte bzw. Anzahl der folgenden SA30

17 - 24		F8.0		m		Abstand zum nächsten Querprofil, in

der Achse des linken Vorlandes gemessen

25 - 32		F8.0		m		Abstand zum nächsten Querprofil , in der

Flussachse gemessen

33 - 40		F8.0		m		Abstand zum nächsten Querprofil, in

der Achse des rechten Vorlandes gemessen

41 - 48		F8.0		m2		Integral eingegebene Querschnittsfläche

(planimetrierter Anteil, siehe Abb. 13)

49 - 56		F8.0		m		Integral eingegebener Anteil des benetzten

Umfanges

57 - 64		F8.0		m		Integral eingegebener Anteil der Spiegelbreite

65		1X				frei

66		A1		-		KZTAU = Kennzeichnung eines Profiles als

Knoten für Wellenablaufberechnung

(nur Eintrag von "K" für Knoten möglich)

67 - 70		I4		-		Teilstreckennummer IVZ; wenn ein Wert für IVZ 								eingegeben wird, so wird das betreffende Profil 								einer Teilstrecke einer Stromverzweigung 									zugeordnet.

Als Teilstreckennummer sind nur Werte 									zwischen 1 und 30 zulässig.

IVZ=0 bedeutet, dass das betreffende Quer-

profil keiner Flussteilstrecke zuzuordnen ist.

71 - 77		F7.0		-		Pfeilerformbeiwert DELTA nach REHBOCK

oder YARNELL anzugeben im OW der  Brücke

Hinweis: falls DELTA(i) = 0 wird DELTA(i) aus DELTA(i-1) übernommen

Alternativ bei Schützen : Neigungswinkel ß (a°)

79 - 80		A2		-		Kennzeichnung von Mehrfeldbrücken  MFB

MFB= LL   Zuordnung zum linken Vorland

MFB= FF      "       "  Flussbett

MFB= RR      "       "  rechten Vorland

81 - 95		F15.0		m		Rechtswert Gauss-Krüger für tiefsten Punkt

96 - 110	F15.0		m		Hochwert Gauss-Krüger für tiefsten Punkt

Anwenderhinweise								Satzarten                   ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA21 - SA23             #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						5(1)		         ######

_________________________________________________________________________

5.  H Y D R A U L I S C H E   D A T E N   SA21 - SA23

(Eingabedatenblätter 2 + 3)

Die Satzart 21 dient zur Angabe des Berechnungsabflusses, der Rauheitsbeiwerte, eines etwaigen Verlustbeiwertes ZETA sowie zur Kennzeichnung von Sonderprofilen. Im Fall von zusätzlichen Wasserspiegelberechnungen des gleichen Flussabschnittes mit geänderten hydraulischen Werten (Varianten) dient die Satzart 21 zur Eingabe der geänderten Abfluss- und Rauheitsbeiwerte. Hierzu wird auf die Erläuterungen bei Satzart 40 verwiesen.

Hinsichtlich der Eingabe von Abfluss- und Rauheitsbeiwerten. Die Satzart 21 muss mindestens einmal je Berechnungsabschnitt - und zwar nach der ersten Satzart 20- in der Datei vorhanden

sein. Sie kann für jedes Profil erneut mit veränderten hydraulischen Werten eingegeben werden. Hierbei sind nur die sich ändernden Werte anzugeben, ansonsten werden die entsprechenden Größen automatisch aus dem vorhergehenden Profil übernommen.

Ist ein Rauheitsbeiwert nach dem in Ziff. 7 beschriebenen Verfahren zu eichen, so ist ein Startwert für den Eichwert in SA21 anzugeben.

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

1  -  2		I2		-		Satzart (21)

3  - 12		F10.4		m		Station

13 - 20		F8.0		m3/s		Berechnungsabfluss Q  1)

21 - 28		F8.0		m1/3/s		Rauheitsbeiwerte linkes Vorland

29 - 36		F8.0		bzw.		Rauheitsbeiwert Flussbett

37 - 44		F8.0		mm		Rauheitsbeiwert rechtes Vorland

45		1X				frei

46		A1				ABSZETA                   2)

bei ABSZETA = A wird ZETA als

absolute Verlusthöhe in m eingesetzt

ABSZETA = S : Manning-Strickler

ABSZETA = P : Prandtl-Colebrook

47 - 52		F6.0		-		örtlicher Verlustbeiwert ZETA,

53 - 60		F8.0		m+NN		Kote DKUK (höchster Punkt des möglichen

Fließquerschnittes bei geschlossenen

Profilen) *)

61 - 68		F8.0		m		Bezugsradius des Durchlasses RHK

69 - 76		F8.0		-		Sohlneigung SJOD (Durchlass, Streichwehr)

77 - 78		I2		-		Steuerparameter IDP für Sonderprofile

(s. nachfolgende Erläuterung)

79 - 80		I2		-		Steuerparameter KZD für Durchströmungsart

Hinweise :   1) Bei Profilen einer Verzweigungs-Teilstrecke dürfen nur konstante Zuflüsse

angegeben werden

2) Mit dem Parameter ABSZETA kann das Fließgesetz unabhängig von  NHYD in SA14

für das betreffende Profil vereinbart werden (z.B. für Brückenquerschnitte oder Durchlässe)

Anwenderhinweise								Satzarten                   ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA21 - SA23             #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						5(2)		         ######

_________________________________________________________________________

Die Art des betreffenden Sonderprofiles wird durch die Parameter IDP (Spalte 77-78), die Durchströmungsart durch den Parameter KZD (Spalte 79-80 in SA21) gekennzeichnet.

Steuerparameter  IDP  für Sonderprofile

Sonderprofil			 Kennziffer				Folge SA 		Bemerkung

Kreis					10				SA23 *)

Gerade Decke				11				SA23,SA30

Kreissegment				12				SA23,SA30

Maul DIN 4263			13				SA23

Maul ARMCO 71			14				SA23,SA24

Werte-Tabelle				15				SA23,SA25

Ei DIN 4263				16				SA23

Maul ARMCO 84			17				SA23,SA28

Ellipse ARMCO 84			18				SA23,SA28

Super-Span ARMCO 84		19				SA23,SA28

Profil mit Rücksprüngen		55 (PC)			SA30

Profil mit Rücksprüngen		65 (Strickler)			SA30

Schütz nach SCHMIDT		67				SA23,SA30

Schütz nach KNAPP			68				SA23,SA30

Streichwehr				70				SA27

Überfallwehre

breitkronig			71				SA29

dachförmig			72				SA29

rundkronig			73				SA29

scharfkantig 			74				SA29

mehrere Wehrfelder			77				SA29

Pfeilerstau REHBOCK		80				SA30		Delta s. SA 20

Pfeilerstau YARNELL		81				SA30		Delta s. SA 20

Brückenstau mit cF-Wert		82				SA30

Brückenstau NAUMED		83				SA30

Durchströmungsart					 Kennziffer KZD

- mit Einstau der Brückenunterkante DKUK, keine Überströmung

Standardberechnung mit Verlustbeiwerten			0

Schützströmung nach SCHMIDT				1

Schützströmung nach KNAPP				2

eintauchende Brückenplatten nach Naudascher-Medlarz	3

- mit Überströmung der Brückenoberkante               gerade KOK           ungerade KOK

Standardberechnung mit μ (Wehr) und α (Druckabfluss)	5			75

Schützströmung nach SCHMIDT				6			76

Schützströmung nach KNAPP				7			77

*) Hinweis : Bei allen Durchlässen ist nach der SA21 eine SA23 erforderlich, wenn eine Datei für Längsschnitte angelegt werden soll. Wenn die Durchlassoberkante DKOK nicht definiert ist

( DKOK < DKUK ), dann ist die Datei *.LPO unvollständig ! --> Fehlerausschrift DF21

Anwenderhinweise								Satzarten                     ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA21 - SA23                #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						5(3)		           ######

_________________________________________________________________________

Bei einem Sonderprofil (Durchlass, Wehr, Streichwehr) oder bei einem Profil mit örtlichem Zusatzverlust sind die entsprechenden Kennwerte bzw. der ZETA-Beiwert stets mit einer SA21 für das betreffende Profil einzugeben. Diese Eingabewerte werden zum Unterschied von den vorgenannten hydraulischen Größen (Berechnungsabfluss und Rauheitsbeiwerte) nicht für weitere Profile übernommen. Oberhalb eines Sonderprofiles ist stets eine neue SA21 mit den Kennwerten des offenen Gerinneprofils einzugeben, sonst werden die Rauheitsbeiwerte des Sonderprofiles übernommen.

S A T Z A R T  SA22   (ohne Zusatzzeichen in den Spalten 79-80)

Mit dem Datensatz SA22 ohne Satzartkennzeichen in Spalte 79-80 können Bepflanzungsparameter PFi und Teil-Geschwindigkeitsbeiwerte ALPHAi  definiert werden.

Es sind nur Werte im Bereich 0.2 <  PFi  < 1.0     und      1 < ALPHAi < 5 zugelassen.

Werden keine Werte angegeben, werden die Kennwerte auf PFi = 1.0 bzw. ALPHAi = 1.0 gesetzt.

Der Wert PFi=1.0 entspricht einem gehölzfreiem Teilprofil, der Wert ALPHAi = 1.0 einem einteiligen Querschnitt.

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

1  -  2		A2		-		Satzart (22)

3  - 12		F10.4		km		Station

13 - 20						frei

21 - 28		F8.2		-		Bepflanzung linkes Vorland	PFL

29 - 36		F8.2		-		Bepflanzung Flussbett		PFF

37 - 44		F8.2		-		Bepflanzung rechtes Vorland	PFR

45 - 52		F8.2		-		Verteilungsbeiwert l. Vorl.		-L

53 - 60		F8.2		-		Verteilungsbeiwert Flussb.		-F

61 - 68		F8.2		-		Verteilungsbeiwert r. Vorl.		-R

S A T Z A R T  SA22L     ( das Satzartkennzeichen L steht in Spalte 80)

Mit SA22L werden maßgebende Korndurchmessser für die Berechnung von Feststofftransport-Kapazitäten  im linken Vorland definiert.

# Spalten	Format 	Dim.	 Eintragung

1 - 2		A2 		-	Satzart (22)

3  - 12		F10.4		km	Station

13 - 18		F6.0		mm	dm,UL	Korndurchmesser Unterschicht

19 - 24		F6.0		mm	d16,UL			"

25 - 30		F6.0		mm 	d30,UL			"

31 - 36		F6.0		mm	d35;UL			"

37 - 42		F6.0		mm	d50,UL			"

43 - 48		F6.0		mm	d65,UL			"

49 - 54		F6.0		mm	d84,UL			"

55 - 60		F6.0		mm	d90,UL			"

61 - 66		F6.0		mm	dm,DL   Korndurchmesser Deckschicht

67 - 72		F6.0		mm	d90,DL			"

73 - 78		-		-	frei

79 - 80		A2		-	  L  	Satzartkennzeichen in Spalte 80

Die rechnerischen Korndurchmesser werden vom jeweiligen Vorprofil übernommen, wenn keine SA22L mit neuen Werten eingegeben wird.

Anwenderhinweise								Satzarten                     ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA21 - SA23                #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						5(4)		           ######

_________________________________________________________________________

S A T Z A R T  SA22BL     ( das Satzartkennzeichen BL steht in den Spalten 79-80)

Mit SA22BL werden maßgebende Korndurchmessser für die Berechnung von Feststofftransport-Kapazitäten  auf der linken Böschung definiert.

# Spalten	Format 	Dim.	 Eintragung

1 - 2		A2 		-	Satzart (22)

3  - 12		F10.4		km	Station

13 - 18		F6.0		mm	dm,UBL	Korndurchmesser Unterschicht

19 - 24		F6.0		mm	d16,UBL			"

25 - 30		F6.0		mm 	d30,UBL			"

31 - 36		F6.0		mm	d35;UBL			"

37 - 42		F6.0		mm	d50,UBL			"

43 - 48		F6.0		mm	d65,UBL			"

49 - 54		F6.0		mm	d84,UBL			"

55 - 60		F6.0		mm	d90,UBL			"

61 - 66		F6.0		mm	dm,DBL   Korndurchmesser Deckschicht

67 - 72		F6.0		mm	d90,DBL			"

73 - 78		-		-	frei

79 - 80		A2		-	BL  	Satzartkennzeichen

Die rechnerischen Korndurchmesser werden vom jeweiligen Vorprofil übernommen, wenn keine SA22BL mit neuen Werten eingegeben wird.

S A T Z A R T  SA22F   ( das Satzartkennzeichen F steht in Spalte 80)

Mit SA22F werden massgebende Korndurchmessser für die Berechnung von Feststofftransport-Kapazitäten  im Hauptgerinne (Fluss-Schlauch) definiert.

# Spalten	Format 	Dim.	 Eintragung

1 - 2		A2 		-	Satzart (22)

3  - 12		F10.4		km	Station

13 - 18		F6.0		mm	dm,U	Korndurchmesser Unterschicht

19 - 24		F6.0		mm	d16,U			"

25 - 30		F6.0		mm 	d30,U			"

31 - 36		F6.0		mm	d35;U			"

37 - 42		F6.0		mm	d50,U			"

43 - 48		F6.0		mm	d65,U			"

49 - 54		F6.0		mm	d84,U			"

55 - 60		F6.0		mm	d90,U			"

61 - 66		F6.0		mm	dm,D   Korndurchmesser Deckschicht

67 - 72		F6.0		mm	d90,D			"

73 - 78		-		-	frei

79 - 80		A2		-	  F  	Satzartkennzeichen in Spalte 80

Die rechnerischen Korndurchmesser werden vom jeweiligen Vorprofil übernommen, wenn keine SA22B mit neuen Werten eingegeben wird.

Anwenderhinweise								Satzarten                     ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA21 - SA23                #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						5(5)		           ######

_________________________________________________________________________

S A T Z A R T  SA22BR     ( das Satzartkennzeichen BR steht in den Spalten 79-80)

Mit SA22BR werden maßgebende Korndurchmessser für die Berechnung von Feststofftransport-Kapazitäten  auf der rechten Böschung definiert.

# Spalten	Format 	Dim.	 Eintragung

1 - 2		A2 		-	Satzart (22)

3  - 12		F10.4		km	Station

13 - 18		F6.0		mm	dm,UBR	Korndurchmesser Unterschicht

19 - 24		F6.0		mm	d16,UBR			"

25 - 30		F6.0		mm 	d30,UBR			"

31 - 36		F6.0		mm	d35;UBR			"

37 - 42		F6.0		mm	d50,UBR			"

43 - 48		F6.0		mm	d65,UBR			"

49 - 54		F6.0		mm	d84,UBR			"

55 - 60		F6.0		mm	d90,UBR			"

61 - 66		F6.0		mm	dm,DBR   Korndurchmesser Deckschicht

67 - 72		F6.0		mm	d90,DBR			"

73 - 78		-		-	frei

79 - 80		A2		-	BR  	Satzartkennzeichen

Die rechnerischen Korndurchmesser werden vom jeweiligen Vorprofil übernommen, wenn keine SA22BR mit neuen Werten eingegeben wird.

S A T Z A R T  SA22R   ( das Satzartkennzeichen R steht in Spalte 80)

Mit SA22R werden maßgebende Korndurchmessser für die Berechnung von Feststofftransport-Kapazitäten  im rechten Vorland definiert.

# Spalten	Format 	Dim.	 Eintragung

1 - 2		A2 		-	Satzart (22)

3  - 12		F10.4		km	Station

13 - 18		F6.0		mm	dm,UR	Korndurchmesser Unterschicht

19 - 24		F6.0		mm	d16,UR			"

25 - 30		F6.0		mm 	d30,UR			"

31 - 36		F6.0		mm	d35;UR			"

37 - 42		F6.0		mm	d50,UR			"

43 - 48		F6.0		mm	d65,UR			"

49 - 54		F6.0		mm	d84,UR			"

55 - 60		F6.0		mm	d90,UR			"

61 - 66		F6.0		mm	dm,DR   Korndurchmesser Deckschicht

67 - 72		F6.0		mm	d90,DR			"

73 - 78		-		-	frei

79 - 80		A2		-	  R  	Satzartkennzeichen in Spalte 80

Die rechnerischen Korndurchmesser werden vom jeweiligen Vorprofil übernommen, wenn keine SA22R mit neuen Werten eingegeben wird.

Anwenderhinweise								Satzarten                   ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA21 - SA23              #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						5(6)		         ######

_________________________________________________________________________

S A T Z A R T  SA23

(Eingabedatenblatt 3)

Die nur zum Zeichnen von Sonderprofilen erforderlichen Informationen

DKUK23, DKOK, PLOTT-TEXT und KZNAM können mit der Satzart  SA23 definiert werden.

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

01 - 02		A2		-		Satzart SA23

03 - 12		F10.4		-		Station oder Profil-Nummer

13 - 20		F8.0		m+NN		Brücken-Unterkante DKUK23

21 - 28		F8.0		m+NN		Brücken-Oberkante  DKOK

29 - 30		2X 				frei

31 - 70		A40		-		Text zum Sonderprofil PLOTT-TEXT

71 - 76		6X				frei

77 - 80		A4				Bauwerksart KZNAM

Die Satzart  SA23 kann für jedes Profil nach einer SA20 bzw. SA21 einmal vorkommen, unabhängig von der Art des Sonderprofiles. Der Parameter DKUK23 wird nur verwendet, wenn keine SA21 vorhanden ist oder in SA21 kein DKUK eingetragen wurde.

Jeder mit einer SA23 definierte PLOTT-TEXT wird in die Ergebnisdatei zum Plotten übernommen, falls das Anlegen der Plottdateien durch Angabe der Steuerparameter (SA91 oder SA92) gefordert wird.

Gezeichnet wird der PLOTT-TEXT in zwei Teilabschnitten :

31 - 50   Zeile 1

51 - 70   Zeile 2

Zur Kennzeichnung der Bauwerksart sind folgende Abkürzungen vorgesehen :

Wehrbauwerke :		KZNAM  =  WEHR

Brücken :			KZNAM  =  BRUE

Anwenderhinweise								Satzarten                    ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA24 - SA32              #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						6(1)		          ######

_________________________________________________________________________

6.  P R O F I L D A T E N   SA24 - SA32

(Eingabedatenblatt 4)

S A T Z A R T   SA24

Folgezeile, wenn IDP = 14 in SA21 angegeben ist.

Die Satzart 24 dient der Erfassung der Daten eines Armco-Maulprofils der Armco-Fibel 71.

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

01 - 02		I2		-		Satzart (24)

03 - 12		F10.4		m		Station

13 - 16		I4		-		Armco-Profil Nummer

17 - 20		4X				frei

21 - 28		F8.0		m		SCO

29 - 36		F8.0		m		HCO

37 - 44		F8.0		m		RCO

45 - 52		F8.0		m		R1CO

53 - 60		F8.0		m		R2CO

61 - 68		F8.0		m		BCO

69 - 76		F8.0		m2		FCRED (verbaute Fläche)

S A T Z A R T  SA25

(Eingabedatenblatt 4)

Folgezeile, wenn IDP = 15  in SA21 angegeben ist.

Die Satzart 25 enthält die Werte zur linearen Interpolation von Profilwerten in Form von Füllhöhen-Tabellen für Durchlässe. Ds = 2*RHK

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

01 - 02		I2		-		Satzart (25)

03 - 12		F10.4		m		Station

17 - 24		F8.0		-		HKD = h/Ds

25 - 32		F8.0		-		BKD = B/Ds

33 - 40		F8.0		-		UKD = U/Ds

41 - 48		F8.0		-		FKD = F/Ds2

Wenn die Spalten UKD und FKD komplett leer sind, werden die fehlenden Werte

mit Hilfe der Trapezregel aus HKD und BKD berechnet.

Die maximale Anzahl der Stützstellen ist mit imax=20 festgelegt. Es können auch weniger

SA25 definiert werden, die Anzahl der Stützstellen wird aus der Anzahl der SA25 bestimmt.

Anwenderhinweise								Satzarten                   ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA24 - SA32              #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						6(2)		          ######

_________________________________________________________________________

S A T Z A R T   SA26

Folgezeile, wenn IDP = 82 oder 83 in SA21 angegeben ist.

Die Satzart 26 dient der Erfassung der Daten für die Unterseite einer eintauchenden Brückenplatte. Bei IDP = 83 wird der cF -Wert für einen Längsträger nach Naudascher-Medlarz [36] berechnet (Eingabe im Feld für cF entfällt).

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

01 - 02		I2		-		Satzart (26)

03 - 12		F10.4		m		Station

13 - 20		8X				frei

21 - 28		F8.0		-		cF = Widerstandsbeiwert eines Längsträgers.

29 - 36		F8.0		-		n=Anzahl der Längsträger

37 - 44		F8.0		m		d=Abstand der Längsträger

45 - 52		F8.0		m		ALPHA=Winkel zwischen Brückenachse und

Flussachse (Default = 90 °)

53 - 60		F8.0		m		az=Eintauchtiefe der Längsträger

(bei az = 0 wird az aus H und DKUK bestimmt)

Hinweis : Die Berechnung nach Naudascher u. Medlarz gilt nur für die eintauchenden Längsträger. Bei eintauchender Brücke oder Fahrbahn ist zusätzlich ein Einlaufverlustbeiwert in SA21 festzulegen.

S A T Z A R T  SA27

(Eingabedatenblatt 5)

Folgezeile, wenn IDP = 70 in SA21 angegeben ist.

Mit der Satzart 27 werden die geometrischen Daten des Streichwehres eingegeben.

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

01 - 02		I2		-		Satzart (27)

03 - 12		F10.4		m		Station

13 - 16		4X				frei

17 - 24		F8.0		m+NN		Kronenhöhe am Streichwehrende bzw.

tiefste Lage der Streichwehrüberfallkante

25 - 32		F8.0		m		Streichwehrlänge SWL

33 - 40		F8.0		-		Überfallbeiwert des Streichwehres MUE

41 - 48		F8.0		m		Wehrhöhe über Sohle SWW

im Oberwasser gemessen)

Für die Streichwehrberechnung sind außerdem auf der Satzart SA21 anzugeben: Verlustbeiwert ZETA (Abzweigverlust falls bekannt) und Sohlneigung SJOD. Es wird angenommen, dass die Streichwehrkrone parallel zur Gerinnesohle verläuft.

Anwenderhinweise								Satzarten                   ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA24 - SA32              #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						6(3)		         ######

_________________________________________________________________________

S A T Z A R T   SA28

(Eingabedatenblatt 5)

Folgezeile, wenn IDP = 17, 18 oder 19 in SA21 angegeben ist.

Die Satzart 28 dient der Erfassung der Daten eines HAMCO-Profiles (1984).

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

1  -  2		I2		-		Satzart (28)

3  - 12		F10.4		m		Station

13 - 14		A2		-		HAMCO- Profil TYP (MA,MB,WA,WB,EA,EB)

15 - 16		A2		-		HAMCO- Profil  Nummer

17 - 24		F8.0		m		SCO

25 - 32		F8.0		m		HCO

33 - 40		F8.0		m		R1

41 - 48		F8.0		m		R2

49 - 56		F8.0		m		R3  (leer bei EA, EB, SB)

57 - 64		F8.0		Grad		W1

65 - 72		F8.0		Grad		W2 bzw W3 (bei MA, MB, WA und WB)

73 - 80		F8.0		m2		FCRED (verbaute Fläche)

81 - 88		F8.0		m		UCRED (Subtrahend zum benetzten Umfang)

S A T Z A R T  SA29

(Eingabedatenblatt 5)

Folgezeile, wenn auf der Satzart 21 der Steuerparameter IDP = 71,72,73 oder74 angegeben ist oder wenn ein Durchlass überflutet werden kann (KZD = 5..7). Mit SA29 werden die Kennwerte eines Wehres oder die gerade OK einer Brücke eingegeben.

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

1  -  2		I2		-		Satzart (29)

3  - 12		F10.4		m		Station

17 - 24		F8.0		m+NN		Höhe der Wehrkrone HKRONE

25 - 32		F8.0		m		Wehrbreite WEBE

33 - 40		F8.0		-		Überfallbeiwert Mue

41 - 48		F8.0		m		Wehrhöhe WHOEHE (im OW gemessen)

bei überströmten Brücken (IDP >29 < 50) :

WHOEHE=ALPHA

49 - 56		F8.0		m+NN		Ausuferungshöhe im UW des Wehres HUFER

Anwenderhinweise								Satzarten                   ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA24 - SA32             #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						6(4)		         ######

_________________________________________________________________________

S A T Z A R T  SA30

Die SA30 beschreibt Abstand und Höhe eines jeden Querprofilpunktes und sie dient zur Festlegung der Aufteilung in Teilabflussflächen. Für jeden Querprofilpunkt ist eine SA30 erforderlich.  Die Anzahl der Zeilen SA30 muss mit der Angabe in SA20 übereinstimmen.

Für Fließgesetze NHYD < 3 (ohne Bewuchs, einheitliche k-Werte auf SA21) :

Die Kennzeichnung von Grenzpunkten darf nur mit den folgenden Kennungen in Spalte 38+39 erfolgen :

PA  =  Profil-Anfang (Grenze abflusswirksamer Querschnitt)

LU  =  Linkes Ufer

RU  =  Rechtes Ufer

PE  =  Profil-Ende (Grenze abflusswirksamer Querschnitt)

Für die Berechnung von Feststofftransportkapazitäten kann die transportwirksame Sohlbreite

mit den folgenden Markierungen eingegrenzt werden :

LF  =  Linker Sohlbegrenzungspunkt

RF  =  Rechter  Sohlbegrenzungspunkt

Zusätzlich können Ausuferungsgrenzen für den bordvollen Abfluss in Spalte 40 markiert werden :

L    =  linker Grenzpunkt für Ausuferungen

R    =  rechter Grenzpunkt für Ausuferungen

Wenn kein LU oder RU angegeben wird, wird das Profil als einteiliger Querschnitt behandelt.

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

1  -  2		I2		-		Satzart (30)

3  - 12		F10.4		m		Station

13 - 24		F12.0		m		y = Abstand des Profilpunktes von der Bezugsachse

25 - 36		F12.0		m+NN		z = Höhe des Profilpunktes

37		1X				leer

38 - 39		A2				KZ = Kennziffer für Grenzpunkt

40		A1				AG= Ausuferungsgrenze für bordvollen Abfluss

AG=L  Grenzpunkt links

AG=R  Grenzpunkt rechts

41 - 65		A25		-		beliebiger Text

66 - 80		35X		-		leer

81 - 95		F15.0		m		Rechtswert Gauss-Krüger

96 - 110	F15.0		m		Hochwert Gauss-Krüger

Anwenderhinweise								Satzarten                   ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA24 - SA32             #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						6(5)		         ######

_________________________________________________________________________

Für Fließgesetze NHYD = 3 (unterschiedliche k-Werte nach Strickler auf SA30) :

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

1  -  2		I2		-		Satzart (30)

3  - 12		F10.4		m		Station

13 - 24		F12.0		m		y = Abstand des Profilpunktes von der Bezugsachse

25 - 36		F12.0		m+NN		z = Höhe des Profilpunktes

37		1X				leer

38 - 39		A2				KZ = Kennziffer für Grenzpunkt

40		A1				AG = Ausuferungsgrenze

41 - 65		A25		-		beliebiger Text

66 - 73						leer

74-80		F7.0		m^.33/s	k-Werte nach Strickler

(gültig bis neuer k-Wert eingegeben wird)

81 - 95		F15.0		m		Rechtswert Gauss-Krüger

96 - 110	F15.0		m		Hochwert Gauss-Krüger

Für Fließgesetze NHYD > 3 (mit Bewuchs) :

Zusätzlich zu den auf Seite 6(4) genannten Markierungen kann anstelle von LU bzw. RU für bepflanzte Böschungen folgende Kennung für den Böschungsfuß verwendet werden :

LB  =  Linke Böschung mit durchströmtem Bewuchs

RB  =  Rechte Böschung mit durchströmtem Bewuchs

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

1  -  2		I2		-		Satzart (30)

3  - 12		F10.4		m		Station

13 - 24		F12.0		m		y = Abstand des Profilpunktes von der Bezugsachse

25 - 36		F12.0		m+NN		z = Höhe des Profilpunktes

37		1X				leer

38 - 39		A2				KZ = Kennziffer für Grenzpunkte

40		A1				AG = Ausuferungsgrenze

41 - 49		A9		-		beliebiger Text

50 - 57		F8.3		m		dp = Breite eines Bewuchselementes

58 - 65		F8.3		m		ax = Bewuchselementabstand in Fließrichtung

66 - 73		8.3		m		ay = Bewuchselementabstand quer zu ax

Bei NHYD = 4 : SVA in 1/m

(SVA=spezif. Vegetationsanströmfläche)

74 - 80		F7.1		mm		K-Wert, Reichweite bis neuer Wert eingegeben wird

81 - 95		F15.0		m		Rechtswert Gauss-Krüger

96 - 110	F15.0		m		Hochwert Gauss-Krüger

Anwenderhinweise								Satzarten                   ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA24 - SA32             #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						6(6)		         ######

_________________________________________________________________________

Für Wehre mit unterschiedlicher Kronenhöhe IDP = 77

SATZART  SA30 zur Definition des Wehrprofiles

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

1  -  2		I2		-		Satzart (30)

3  - 12		F10.4		m		Station

13 - 24		F12.0		m		y = Abstand des Profilpunktes von der 									Bezugsachse

25 - 36		F12.0		m+NN		z = Höhe des Profilpunktes

37		1X				leer

38 - 39		A2				KZ = Kennziffer für Grenzpunkt

40		A1				AG = Ausuferungsgrenze

41 - 65		A25		-		beliebiger Text

66 - 73		F8.0		-		MUE- Beiwert für Wehrfeld zwischen

den Punkten i und i+1

SATZART  SA31 zur punktweisen Definition KUK Brücke (analog zum GAF-Format)

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

1  -  2		I2		-		Satzart (31)

3  - 12		F10.4		m		Station

13 - 24		F12.0		m		y = Abstand des Profilpunktes von der Bezugsachse

25 - 36		F12.0		m+NN		z = Höhe Profillinie KUK einer Brücke

Die Anzahl der SA31 ist beliebig.

SATZART  SA32 zur punktweisen Definition KOK Brücke

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

1  -  2		I2		-		Satzart (32)

3  - 12		F10.4		m		Station

13 - 24		F12.0		m		y = Abstand des Profilpunktes von der Bezugsachse

25 - 36		F12.0		m+NN		z = Höhe obere Kontur einer Brücke

37 – 65            X

66 – 73           F8.0                 -                      MUE- Beiwert für (Wehr)Feld zwischen den Punkten

i und i+1

Die Anzahl der SA32 ist beliebig.

Anwenderhinweise								Satzarten                   ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA40		          #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						7(1)		          ######

_________________________________________________________________________

7. V A R I A N T E N D A T E N   SA40

(Eingabedatenblatt 7)

Die Satzart 40 gibt die hydraulische Randbedingung für einen Berechnungsabschnitt an, sie muss je Berechnungsabschnitt mindestens einmal vorkommen. Sie kann beliebig oft mit geänderten Randwerten wiederholt werden (Variantenzeile). Sie enthält Steuerparameter und Angaben bezüglich der Anfangsspiegellage und Sohlgefälle im ersten Querprofil.

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

1  -  2		I2		-		Satzart (40)

3  -  4		I2		-		Steuerparameter NPR

(siehe nachfolgende Erläuterungen)

5  -  6		I2		-		Steuerparameter IQ (siehe unten)

7  - 14		F8.0		m+NN		Anfangswasserspiegelhöhe

a) exakter Wert, wenn NPR= 1,2,3,8 oder-1

b) Schätzwert, wenn NPR= 4,5,-4,-5,44,55

15 - 22		F8.0		m+NN		Endwasserspiegellage für die Eichung

des Rauheitsbeiwertes

23 - 32		F10.0		-		Sohlgefälle oder Energieliniengefälle

im Anfangsprofil, wenn NPR= 5,-5 oder 55,8

35		I1		-		Steuerparameter IDRUCK (nur für IVZ <> 0)

IDRUCK=0 Berechnung mit Startwerten

wird nicht ausgegeben

IDRUCK=1 Resultate für Anfangsrechnung

werden ausgedruckt

38 - 39		I2		-		Kennzeichnung der Varianten für die

Hintereinanderschaltung von mehreren

Berechnungsabschnitten (NPR= 7)

Für die Kennzeichnung sind nur Zahlen

zwischen 1 und 99 zulässig, bei Eingabe von

IVA=0 wird der Kennzeichnungsparameter

in der Reihenfolge der Dateneingabe gesetzt

40 - 79		A40		-		Überschrift (4.Zeile im Tabellenkopf)

zur Variantenkennzeichnung,

beliebiger Text anstelle von SA13

wenn Spalten 40+41 leer sind, wird

neuer Text nicht übernommen.

Anwenderhinweise								Satzarten                   ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA40		          #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						7(2)		          ######

_________________________________________________________________________

NPR		Festlegung der hydraulischen Randbedingung (Berechnungsart)

1	Anfangswasserstand HA wird vorgegeben

-1	wie NPR=1 für schießenden Abfluss, Umkehrung der Berechnungsrichtung, das 				Startprofil für die Berechnung ist das OW- Profil

2	Berechnung des mittleren Rauheitsbeiwertes für

den Flussschlauch (Eintragung auf SA15, SA21 und SA40 beachten!)

3	Berechnung des Rauheitsbeiwertes für die Vorländer

4	Anfangswasserstand ist die Grenztiefe im untersten Profil (die Grenztiefe wird 				ausgehend von einem geschätzten Anfangswert für HA iterativ berechnet )

-4	Anfangswasserstand ist Grenztiefe im obersten Profil (schießender Abfluss)

5	Anfangswasserstand ist Normalwassertiefe im untersten

Profil (die Normalwassertiefe wird ausgehend von einem

geschätzten Anfangswert für HA iterativ berechnet)

-5	Anfangswasserstand ist Normalwassertiefe im obersten Profil (schießend !)

6	Anfangswasserstand ist der Oberwasserstand eines

Wehres mit vollkommenem Überfall (Eintrag SA15 beachten)

7	Übernahme der berechneten Wasserspiegelhöhe im Endproprofil eines 					Berechnungsabschnittes als Anfangswasserstand für einen nachfolgenden 				Berechnungsabschnitt. Bei mehreren Variantenrechnungen Eintrag IVA in SA40

beachten. Die Anzahl der Variantenrechnungen ist bei Hintereinanderschaltung 				auf 99 begrenzt, die Anzahl der Berechnungsabschnitte ist beliebig.

Es wird eine komplette WSP-Datei neu eingelesen. Die alten Daten werden überschrieben.

8	Eichung von Q nach vorgegebenen Rauheitswerten und Wasserständen

9	es folgt ein neuer Berechnungsabschnitt

Wenn der vorangehende Abschnitt seitliche Zuflüsse enthält, die im Folgeabschnitt berechnet werden sollen, müssen die Einleitungsstellen (Stationen)  mit SA21 nach SA40 9 definiert sein. Der stationäre Zufluss selbst im Vorabschnitt bei der betreffenden Station

einzugeben.

44	Berechnung der Grenztiefe für alle Querprofile

55	Berechnung der Normalwassertiefe für alle Querprofile

61	wie NPR=6, aber Mue-Wert wird iterativ aus hü/w nach Kandaswany/Rouse 				berechnet (Eintrag SA15 beachten). Die Schwellenhöhe des Wehres w (=OW-				seitige Wehrhöhe) ist auf der Variantenzeile SA 40 mit dem Steuerparameter 				NPR=61 anstelle von HA (Spalte 7-14) in m anzugeben. Ist bei NPR=61 ein Wert 			für HE (Spalten 15-22) größer Null angegeben, so wird dieser Wert für die 				Wehrbreite anstelle von WEBE   eingesetzt.

81	Ausgabe Abfluss-Wasserstand-Volumen-Tabelle für Gesamtabschnitt

85	NASIM- Schnittstelle : Ausgabe von Abflusskurven für Gerinneabschnitte in eine 				Datei, Einteilung der Abschnitte nach Markierung KZTAU in SA20 , TAPE 18 - 				Format (10X, 3F10.2), Ausgabe : h[m],B[m],Q[m3/s]

86	NASIM- Schnittstelle : Ausgabe der Abflusskurven für alle

Querprofile in eine Datei, TAPE 18 - Format (10X,3F10.3), Ausgabe : 					WSP[m+NN],B[m] und Q[m3/s]

87	Ausgabe Wasserstand-Schleppspannungs-Tabelle für jedes Querprofil

88	Ausgabe Abfluss-Wasserstand-Volumen-Tabelle für jedes Querprofil

89	Ausgabe der Wellenablaufparameter nach Kalinin-Miljukov für markierte

Stützstellen

Die Parameter 81 bis 89 können erst am Schluss einer Folge von SA40 eingegeben werden, d.h. die gewünschten Stützstellen für Q müssen vorher mit je einer Variantenzeile berechnet worden sein.

Anwenderhinweise								Satzarten                   ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA40		         #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						7(3)		         ######

_________________________________________________________________________

Erläuterung der Steuerparameter IQ:

Die Parameter IQ dienen zur Eingabe neuer hydraulischer Hauptdaten für Variantenrechnungen. Die Gerinnedaten, die Angaben zu den Sonderprofilen und die Verlustbeiwerte werden beibehalten.

Hinweis:

Die hydraulischen Hauptwerte (Q- und k-Werte) werden aus der jeweils zuletzt definierten Varianteneinstellung beibehalten, d.h. sie werden nicht bei jeder Variantenberechnung auf die Grundwerte der Stationsfenster zurückgesetzt. Wenn das gewünscht sein sollte, ist ein neuer Zustand zu definieren.

IQ = 0		keine Änderung von Abfluss- oder Rauheitsbeiwerten

IQ = 1		Änderung des Abflusses und/oder der Rauheitsbeiwerte. Es wird eine 					SA21 nach der SA40 mit Angabe der veränderten Werte gelesen, diese 					geänderten Werte sind für den gesamten Berechnungsabschnitt 						maßgebend.

IQ = 2		wenn sich innerhalb eines Berechnungsabschnittes die hydraulischen 					Hauptdaten ändern, so muss zur beliebigen Änderung des Abflusses oder 					der Rauheitsbeiwerte für jedes Querprofil eine SA21 eingegeben werden.

Hierbei müssen die Angaben auf der ersten SA21 vollständig sein, 						während für die weiteren Profile nur die sich ändernden Hauptwerte 					anzugeben sind. Fehlende Angaben werden aus dem jeweils 						vorhergehenden Querprofil übernommen.

IQ = 3		Änderung des Berechnungsabflusses.

Es wird eine Zeile der SA21 mit Angabe des geänderten Abflusses 					eingegeben. Dieser Wert ist für alle Querprofile des Berechnungs-						abschnittes maßgebend. Die Rauheitsbeiwerte bleiben wie beim 						vorhergehenden Berechnungslauf.

IQ = 4		Änderung der Rauheitsbeiwerte.

Es wird eine Zeile der SA21 mit geänderten k-Werten gelesen. Die 					geänderten k-Werte werden für alle Querprofile des Berechnungs-						abschnittes übernommen. Die Abflusswerte bleiben unverändert.

IQ = 5		Beliebige Änderung von Hauptwerten.

Wie IQ = 2, wobei jedoch nicht für jedes Querprofil eine SA21 vorhanden 				sein muss. Die geänderten Hauptwerte (Q-und/oder k-Werte) werden 					solange aus dem jeweiligen Vorprofil übernommen, bis eine neue SA21

Die Steuerung erfolgt über die Stationsangaben, wobei die Reihenfolge 					der SA21 durch die Folge der Stationen festgelegt ist.

Als Hinweis, dass keine weiteren SA21 mehr folgen, ist eine SA41 einzugeben, 				bevor die nächste Variantenzeile der Satzart SA40 folgt.

IQ = 6		Berechnung und Ausgabe von Abflusskurven (W-Q-Beziehung)

Ausgehend vom Startwert QWA werden bis zum Endwert QWE Wasser-					spiegellagen im Abstand DWQ berechnet

Eingabe der Parameter QAW, DWQ, QEW als SA21 nach der SA40

zur Definition der hydraulischen Randbedingung

(mögliche hydraulische Anfangsbedingungen : HNORM oder HGRENZ)

Anwenderhinweise								Satzarten                  ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA40		        #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						7(4)		        ######

_________________________________________________________________________

IQ = 71	Übernahme von Q-Werten aus der SUMMARY-Datei des Programmes 					LWANAS. Die gewünschte Ergebnis-Datei der Langzeitsimulation ist in die 				Datei --> SUMMAR zu kopieren. Änderungen sind meist nicht erforderlich,

Texte oder nicht benötigte Werte werden überlesen.

Die Zuordnung zwischen LWANAS- Transportelementen und den 						Gewässerprofilen erfolgt über eine bereit zustellende Zuordnungstabelle -					  ZUORD.TAB (s. #5# 11).

IQ = 72	Übernahme von Q-Werten aus der Ergebnisdatei des Programmes 					HYSTAT (Fi. Hydrotec). Die gewünschte Ergebnis - Datei der 						Langzeitsimulation ist in die Datei   NASTAT zu kopieren. Änderungen 				sind meist nicht erforderlich, Texte oder nicht benötigte Werte werden 					überlesen. Die Zuordnung zwischen LWANAS-Transportelementen

und den Gewässerprofilen erfolgt über eine bereit zustellende

Zuordnungstabelle    ZUORD.TAB (s. #5# 11).

Anwenderhinweise								Satzarten                   ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA50		          #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						8(1)		          ######

_________________________________________________________________________

8.  V E R Z W E I G U N G D A T E N    SA50

Die Satzart 50 dient zur Eingabe der Netzverknüpfungsdaten und der Startwerte für die Abflussaufteilung bei Stromverzweigungen. Die Art der Netzverknüpfungen ist beliebig. Die Anzahl der Zuflüsse und der Abflüsse einer Verzweigungsstelle (Knoten) ist aus Speicherplatzgründen auf je zwei begrenzt. Eine Verzweigung kann aus maximal 45 Teilstrecken bestehen.

Für jede Flussteilstrecke ist eine SA50 einzugeben.

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

1  -  2		I2		-		Satzart (50)

3  -  5		I3		-		Teilstreckennummer IVZ (1<IVZ<30)

6  - 10		I5		-		Streckennummer 1. Zufluss KZU1

11 - 15		I5		-		Streckennummer 2. Zufluss KZU2

16 - 20		I5		-		Streckennummer 1. Abfluss SAB1

21 - 25		I5		-		Streckennummer 2. Abfluss SAB2

26 - 35		F10.0		%		Startwert für die Berechnung der Abfluss-

aufteilung QPROZ  (in der Teilstrecke IVZ

fließen QPROZ- Prozent der Gesamtabfluss-

menge von KZU1 und KZU2)

36 - 39		4X				frei

40		I1		-		Steuerparameter KQV für die Berechnung

der Abflussaufteilung

KQV= 0 keine iterative Verbesserung

KQV= 1 iterative Verbesserung der Aufteilung

KQV= 2 Zufluss-Strang, Q=konstant

Diese Festlegungen gelten für die jeweilige

Teilstrecke IVZ.

Anwenderhinweise								Satzarten                  ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA 60                       #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						9(1)		       ######

_________________________________________________________________________

S A T Z A R T   SA60 (optional für Feststoffberechnungen)

Es werden Steuerparameter für den gesamten Berechnungsabschnitt festgelegt.

Hinweis : Optionen mit der Ergänzung (2) werden erst in der zweiten Stufe realisiert,

diese Optionen sind z.Zt. noch nicht verfügbar.

# Spalten	Format 	Dim.	 Eintragung

1 - 2		I2 		-	Satzart (60)

3 - 4		I2		-	Steuerparameter MG für Transportformel

MG  =  0   nur Schleppspannungstabelle

Geschiebe

MG  = 1  Meyer-Peter-Müller		MPM

MG  = 2  Meyer-Peter-Hunzicker-Zarn	HZ

MG  = 3  Jäggi 1983, Rickenmann 1990	VAW

MG  = 4  Einstein   1950       			EIG

MG  = 5 Engelund-Fredsoe  1976  		EFG

MG  = 6 Yalin 1977				YAL

MG  = 7  Zanke 1987	+ 1990			ZA1

MG  =  8  Zanke 1999			ZA2

MG  =  9  Palt 2001				PA

Schwebstofftransport

MG  =  21  Einstein  1950     			EIS

MG  =  22 Engelund-Fredsoe  1976  	EFS

Gesamttransport

MG  =  31  Engelund-Hansen    1967	EH

MG  =  32  Pernecker-Vollmers   1965	PV

MG  =  33 Ackers u. White			AW

MG  =  34 Karim-Kennedy			KK

MG  =  35 Yang 1973				YA1

MG  =  36  Yang 1979			YA2

5 - 6		frei

7 - 8		I2		-	Steuerparameter für Wahl der SHIELDS-kurve

CC = 0  Eingabewert aus Spalte 9-12 (konstant)

CC = 1  krit nach Knoroz 1958

CC = 2  krit nach Zanke 1982

CC = 3  krit nach Yalin/Da Silva 2001

CC = 4  krit nach Yalin/Scheuerlein 1988

CC = 5  krit aus Shieldskurve (Unsöld 1984)

CC = 6  krit nach Schröder 1994

CC = 7  krit nach Mizuyama 1977

CC = 8  krit nach Graf 1989

CC = 9  krit nach Zanke 2001

Anwenderhinweise								Satzarten                  ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA 60                       #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						9(2)		       ######

_________________________________________________________________________

# Spalten	Format 	Dim.	 Eintragung

9 -12		F4.3		-	THCW= Wert für Bewegungsbeginn

Default THCW=0.047

13 - 14		I2		-	Steuerparameter CK, maßgebende Korngrösse

für Transportformel und Bewegungsbeginn

CK=0 : DXU= dm,U  (Default)

CK=1 : DXU= d16,U

CK=2 : DXU= d30,U

CK=3 : DXU= d35,U

CK=4 : DXU= d50,U

CK=5 : DXU= d65,U

CK=6 : DXU= d84,U

CK=7 : DXU= d90,U

CK=8 : DXU= (d16,U*d84,U)0.5  nach Schröder 1994

15 - 16		I2		-	Steuerparameter CD für Deckschichtbildung

CD = 0 :  FDECK = 1.0

CD = 1 :  Deckschichtbildung nach Günter (Jäggi)

FDECK = (dm,D/Dm,U) 0.67

CD = 2 :  Deckschichtbildung nach Günter (Bezzola 2002)

FDECK = (dm,D/d90,D)0,64 * (dm,U/d90,D)0,33 *(d90,D/dm,U)

CD = 3 :  Deckschichtbildung nach Chin 1985

FDECK = Fr*C * (dm,D/dm,U)

CD = 4 :  Deckschichtbildung nach Schöberl 1979

FDECK = Fr*C * (dm,D/dm,U)

CD = 5 :  Deckschichtbildung nach Palt 2001

FDECK = 2.36 * IE -0.092

17 - 18		I2		-	Steuerparameter CT für Wahl der mittleren Sohle

CT =  0  keine Berücksichtigung von unterschiedlichen Sohllagen

CT = 1 max. Sohlschubspannung im Talweg

CT = 2 min. Sohlbeanspruchung bei Bankkuppen

CT = 3 transportwirksame Rinnen im Sohlbereich

CT = 4 effektive Tiefe und Sohlbreite entsprechend	 HEC6

19 - 20		I2		-	Steuerparameter CR, maßgebende Korngröße für die Wandreibung

CR=0   : DRU= dm,D  (Default)

CR=1   : DRU= d16,U

CR=2   : DRU= d30,U

CR=3   : DRU= d35,U

CR=4   : DRU= d50,U

CR=5   : DRU= d65,U

CR=6   : DRU= d84,U

CR=7   : DRU= d90,U

CR=8   : DRU= (d16,U*d84,U)0.5  nach Schröder 1994

CR=9   : DRU= dm,U

CR=10 : DRU= d90,D

Anwenderhinweise								Satzarten                  ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA 60                       #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						9(3)		       ######

_________________________________________________________________________

# Spalten	Format 	Dim.	 Eintragung

21 - 22		frei

23 - 24            I2		-	Steuerparameter C1 für Isotachennäherung (Wandeinfluss)

mit  TauF = RSOHL* RF  (mit RF = Rhyd,F)

C1 = 0   RSOHL = 1 (keine Geschwindigkeitsverteilung)

C1 = 1   RSOHL= HMF/RF

(Tau-Berechnung mit hydraulischer Tiefe HMF=FF/BF)

25 - 26		I2		-	Steuerparameter C2 für Querschnittsform

C2 = 0  keine Berücksichtigung der Profilform

C2 = 1  Formeinfluss für Rechteckgerinne nach Schröder [46]

beliebige Querschnitt werden hierzu in Rechteck-

querschnitte umgewandelt

Anwenderhinweise								Satzarten                  ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA 60                       #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						9(4)		       ######

_________________________________________________________________________

# Spalten	Format 	Dim.	 Eintragung

27 - 28		I2		-	Wert des Exponenten EXPO

TRANS=(CGES/CKORN)^EXPO

= (Gesamtreibung / Kornreibung)^EXPO

EXPO = 0 Gesamtreibung= Kornreibung (Default)

Sonst sind nur die Werte 10 - 15 - 20  zugelassen. Die Werte

werden programmintern durch 10 geteilt.

29 - 30		I2		-	Steuerparameter C3 für die Berechnung der

Kornreibung

C3 = 0  Kornreibung= Gesamtreibung (TRANS=1)

C3 = 1 Kornreibung nach Müller 1943

C3 = 2 Kornreibung nach Yalin-Da Silva 2001

C3 = 3 Kornreibung nach Einstein 1950

C3 = 4 Kornreibung nach Bezzola 2002

C3 = 5 Kornreibung nach Zarn 1997

C3 = 6 Kornreibung für Ansatz Palt 2001

Default : C6=C1

31 - 32		I2		-	Steuerparameter C4 für Ansatz der Gesamtreibung

C4 = 0 Kornreibung= Gesamtreibung (TRANS=1)

C4 = 1 Gesamtreibung aus hydraulischem Teil

C4 = 2	 CGES = (CKUG -0.5 + CZUS -0.5 ) -0.5

33 - 34		I2		-	Steuerparameter C5 für Ansatz für CKUF

Korn + Formwiderstand

C5 = 0  TRANS = 1

C5 = 1  CKUF nach Strickler 1923

C5 = 2  CKUF nach Yalin-Da Silva 2001

C5 = 3  Einstein 1950

C5 = 4  CKUF nach Bezzola 2002

C5 = 5  CKUF nach Zarn 1997

C5 = 6  CKUF nach Palt 2001

35 - 36		I2		-	Steuerparameter C6 für Gefälle

C6 = 0 :  CGEF = 1.0

C6 = 1 : CGEF = ( 1 - exp(-AGEF * RF / (DRU * IE 0,5)) )0,5

AGEF s. SA 61

C6 = 2 : CGEF = ( 1,081 - 0,087 * exp(-0,011*BF/RF) )-0,5

37 - 38		I2		-	Steuerparameter C7 für Zusatzverluste

C7 = 0 :  CZUS = 0

C7 = 1 :  CZUS = CKST * ZUSV

ZUSV  als Stricklerwert s. SA 61

C7 = 2 :  CZUS= CKSS(ZUSV)

ZUSV  in m  s. SA 61

C7 = 3 :  CZUS= CKSS(ZUSV)

ZUSV  als Lambdawert s. SA 61

Anwenderhinweise								Satzarten                  ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA 60                       #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						9(5)		       ######

_________________________________________________________________________

# Spalten	Format 	Dim.	 Eintragung

39 - 40		I2		-	Steuerparameter CSS für Schubsspannungsschwankung

CSS = 0 :  Keine Berücksichtigung der Schwankungen

CSS = 1 :  Ansatz nach Hunzicker 1995

DTVZ, DTGL, VLVZ und VLGL s. SA 61

CSS = 2 :  Ansatz nach Söhngen/Kellermann 1996

CSS = 3 :  erst nach Söhngen, dann zusätzlich nach Hunzicker

41 - 42		-		-	frei

43 - 44		I2		-	Steuerparameter CFR für morphologische Froudezahl

CFR = 0 :  Froudezahl aus dem Gesamtquerschnitt wie im

hydraulischen Teil

CFR = 1 : Froudezahl nur für den Flussquerschnitt, aber mit

rhyd statt HMF

CFR = 2 :  Froudezahl nur für den Flussquerschnitt, wie

NFROU=2 in SA 14

45 - 46		I2		-	Steuerparameter ITK1

bei  MG = 8 (Zanke 1999):

ITK1 = 0 TST mit RSOHL und TRANS

ITK1 = 1 TST mit TRANS=1

47 - 48		I2		-	Steuerparameter  ITK2

bei  MG = 8 (Zanke 1999):

ITK2 = 0 Reduktion von TI mit TK4

ITK1 = 1 Reduktion von TI nach Yalin 2001

49 - 74		-		-	frei

75 - 80		F6.3		-	Eichparameter ALF für alle Transportformeln als Vorfaktor

Default : ALF= 1.0

Anwenderhinweise								Satzarten                  ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA 61 + 62               #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						9(6)		       ######

_________________________________________________________________________

S A T Z A R T   SA61 (optional)

Die Satzart SA61 ist nur für Geschiebeberechnungen erforderlich.

Es werden Festwerte für den gesamten Berechnungsabschnitt festgelegt.

# Spalten	Format 	Dim.	 Eintragung

1 - 2		I2 		-	Satzart (61)

3 - 7		F5.3		-	BKORN    für C3=1

8 - 12		F5.3		-	BKUF        für C5=1…4

13 - 17		F5.3		-	AGEF        für C6=1

18 - 24		F7.5		-	ZUSV        für C7=1…3

25 - 29		F5.3		-	VRED        für C1=3

30 - 34		-		-	frei

35 - 39		F5.2		-	RKORN     für C3=1

40 - 44		F5.2		-	RFORM     für C5=1

45 - 49		F5.2		-	DTVZ	       für CSS > 0

50 - 54		F5.2		-	DTGL	       für CSS > 0

55 - 60		F6.4		-	VLVZ	       für CSS > 0

61 - 66		F6.4		-	VLGL        für CSS > 0

67 - 71		F6.4		-	SJ1 (Zanke)

72 - 76		F5.3		-	Kohäsionsfaktor K für CC=9

77 - 80 	-			frei

S A T Z A R T   SA62 (optional für die Überlagerung mit Dauerlinien)

# Spalten	Format 	Dim.	 Eintragung

1 - 2		I2 		-	Satzart (62)

3 - 12		F10.5		d	Dauerstufe für letzte Q-Variante in Tagen

Anwenderhinweise								Satzarten                  ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA90-99	        #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						10(1)		        ######

_________________________________________________________________________

10. S T E U E R U N G D A T E N    SA90 - SA99

Steuerparameter zur Ausgabe von zusätzlichen Ergebnistabellen

Dateien

SA = 90	Ausgabe von Daten zum Plotten von Querprofilen		*.QPO

SA = 91	Ausgabe von Daten  für Querprofile und Längsschnitte	*.QPO + *.LPO

SA = 92	Ausgabe von Daten für das Plotten von Längsschnitten	*.LPO

SA = 95	Aufruf von WSPLIST (Auswerteprogramm)		*.WKM + *.UEB

*.MAX + *. EXC

SA = 96	Ausgabe der Eingabedaten als Datenart P66			*.D66

(Vermessungsdaten in Süddeutschland)

SA = 97	Ergebnis-Ausgabe ohne Formatierung für Excel		*.E97

SA = 99	JOB- Ende ( Ende aller Berechnungen )

Nach jeder Variantenzeile SA40 ist eine der o.g. SA90-SA92 einzugeben, wenn Ausgabe in eine Plott-Übergabe-Datei gewünscht wird.

Aufbau der List-Datei *.E97 :

Es werden die wichtigsten Daten in einer Liste, nur durch Blank getrennt, zum leichteren Einlesen in Excel oder andere Programme ausgegeben. Folgende Reihenfolge der Daten ist festgelegt :

STATION ABFLUSS IVZ WSP-LAGE E-HOEHE LAMBL RlamtL LAMBF LAMBTR RlamTr QL QF QR vL vF vR rhydL rhydF rhydR htrL htrR UF BF Froude ZSohle

Anwenderhinweise								Satzarten                  ######

Stationärer Vorflutnachweis							SA90-99	        #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						10(2)		        ######

_________________________________________________________________________

Aufbau einer Eingabezeile im Format der Datenart P66 :

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

1  -  2		I2		-		immer 66

3  -  7		 -		-		leer

8  - 9		I5		-		KZ, Profil-Kennzahl

10 - 15		I5		m		Station in m

16 - 18		-		-		leer

19 - 20		I5		-		laufende Nummer für gleiche Station

21		-		-		leer

22 - 28		I7		mm		1. y-Koordinate in mm

29 - 35		I7		mm		1. z-Koordinate in mm + NN

36		-		-		leer

37 - 43		I7		mm		2. y-Koordinate in mm

44 - 50		I7		mm		2. z-Koordinate in mm + NN

51		-		-		leer

52 - 58		I7		mm		3. y-Koordinate in mm

59 - 65		I7		mm		3. z-Koordinate in mm + NN

66			-		-		leer

67 - 73		I7		mm		4. y-Koordinate in mm

74 - 80		I7		mm		4. z-Koordinate in mm + NN

Pro Datensatz können 4 Wertepaare übergeben werden.

Anwenderhinweise								Satzarten                    ######

Stationärer Vorflutnachweis							SACC + SADD           #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						11(1)		          ######

__________________________________________________________________________

11. K O M M E N T A R E   Z U  D E N   E I N G A B E D A T E N

SATZART  SA CC (Kommentar-Texte)

Als Kennung für eine zusätzliche Textzeile in der Eingabedatei ist in den Spalten 1 und 2 jeweils ein C anzugeben. Spalte 3-80 ist freier Text, der beim Auflisten an der gleichen Stelle wieder ausgegeben wird.

Bei der Ausgabe wird dieser Hinweistext durch

+++++   Text   +++++

hervorgehoben.

Die Anzahl der Textzeilen ist unbeschränkt. Jede Textzeile muss jedoch mit einem doppelten C (SA CC) in den ersten beiden Spalten beginnen.

SATZART  SA DD (Dummy-Zeilen)

Wenn die ersten beiden Spalten einer Datenzeile mit ‘DD’ anfangen wird die entsprechende

Datenzeile überlesen. Für Variantenberechnungen können so Datenzeilen in der Datei

bleiben, auch wenn sie für die aktuelle Berechnung nicht verwendet werden sollen.

Anwenderhinweise								Satzarten                  ######

Stationärer Vorflutnachweis							LWANAS	        #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						12(1)		        ######

_________________________________________________________________________

12. Schnittstellen zwischen den Programmen WSPLWA und LWANAS

Das Einlesen von Qmax- Werten aus der hydrologischen Simulation in das WSP- Programm wird mit dem Parameter IQ (SA40) gesteuert, die Ausgabe berechneter WSP- Abflusskurven für das LWANAS-Programm erfolgt mit dem Steuerparameter NPR=85.

Für die Übernahme von LWANAS- Ergebnissen in das WSPLWA- Programm ist die Zuordnung

zwischen LWANAS- Gerinnestrecken und den Gewässerprofilen des WSP- Programmes

in einer Zuordnungstabelle zu definieren. Der Dateiname für diese Zuordnungstabelle ist

mit    ZUORD.TAB festgelegt.

Eingabeformate für die Datei ZUORD.TAB

(s. Transportstrecken-Definition in TAPE5 Programm LWANAS)

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

1  -  5		A5		-		Name der Transportstrecke

6  -  8		A3		-		Art der Transportstrecke

9  - 10		2X		- 		frei

11  - 15	I5		-		Knoten oben

16  - 20	I5		-		Knoten unten

21  - 30	F10.4		m		Station oben  (OW-seitig)

31  - 40	F10.4		m		Station unten (UW-seitig)

Als Dateiabschluss muss der Name "EGERI" als Elementname vorhanden sein. (s. NASIM-Dokumentation, Tape 5)

Alle Texte, die durch die Schlüsselworte TEXT und ETEXT eingeschlossen sind, sowie Kommentare werden überlesen. Als Kommentar gilt jede Zeile, die mit C* in Spalte 1 und 2 beginnt.

Zur Übernahme von Bemessungsabflüssen können zwei verschiedene Ergebnisdateien

von LWANAS verwendet werden :

a) SUMMERY -Datei			IQ =  71

b) HYSTAT- Datei			IQ = 72

Die Dateien unterscheiden sich durch ihre Ausgabeformate, deshalb ist auf die richtige Zuordnung von IQ-Parameter und der entsprechenden Zuordnungsdatei zu achten.

Anwenderhinweise								Satzarten                  ######

Stationärer Vorflutnachweis							LWANAS	        #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						12(2)		        ######

_________________________________________________________________________

a) Übernahme aus LWANAS-SUMMERY Datei (Parameter IQ = 71)

Format nach NASIM- Dokumentation vom 04.09.1990 Seite C-40 ff)

Als Übergabedatei wurde der Name  SUMMAR festgelegt.

Alle Textkommentare und Überschriften sowie die Abflussübersichten der Teilgebiete werden überlesen. Als Kommentar gilt jede Zeile die mit C* in Spalte 1 und 2 beginnt.

Übernommen werden die maximalen Abflusswerte der hydrologischen Simulation aus der Abflussübersicht für Transportstrecken sowie die Bezeichnungen der Transportelemente :

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

1  -  5		A5		-		Name der Transportstrecke

82  - 89	F7.2		m3/s		maximaler Abfluss

Die Überschrift "T R A N S P O R T S T R E C K E N" muss in der Übergabedatei SUMMAR mindestens einmal vorkommen und zwar in den Spalten 38 bis 70.

b) Übernahme aus HYSTAT- Ergebnis Datei (Parameter IQ = 72)

(Format nach NASIM- Dokumentation vom 04.09.1990 Seite C-40 ff)

Als Übergabedatei wurde der Name   NASTAT festgelegt.

Alle Textkommentare und Überschriften sowie die Abflussübersichten der Teilgebiete werden überlesen. Als Kommentar gilt jede Zeile die mit C* in Spalte 1 und 2 beginnt.

Übernommen werden die maximalen Abflusswerte der hydrologischen Simulation aus der Abflussübersicht für Transportstrecken sowie die Bezeichnungen der Transportelemente :

Spalten	Format		Dim.		Eintragung

1  -  5		A5		-		Name der Transportstrecke

49  - 55	F7.2		m3/s		maximaler Abfluss

Die Überschrift "T R A N S P O R T S T R E C K E N" muss in der Übergabedatei SUMMAR mindestens einmal vorkommen und zwar in den Spalten 38 bis 70.

c) Ausgabe von im WSP- Programm berechneten Abflusskurven für LWANAS

Bei Setzen des Steuerparameters  NPR = 85 in SA40 wird eine NASIM- lesbare Datei

im TAPE 18 - Format erzeugt: h [m], B[m], Q [m3/s]. .  (10X,3F10.2).

Anwenderhinweise								Ausgabe                   ######

Stationärer Vorflutnachweis							GIS-Dateien	        #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						13(1)		        ######

_________________________________________________________________________

13. Dateien für GIS-Anwendungen

Für die Weiterverarbeitung der Ergebnisse mit GIS-Programmen werden mehrer Dateien erzeugt.

Die Steuerung der Ausgaben erfolgt mit SA14. Nur wenn dort die entsprechenden Parameter > Null

definiert sind wird die entsprechende Datei erzeugt, damit nicht bei jedem Rechenlauf unnötig viele Dateien erzeugt werden, die eigentlich nicht gebraucht werden. (s.#5# 3(3))

SA14  Spalte

57-58			IUFG  ≤ 0  	Datei *.UFG wird nicht erstellt

59-60			ISMG ≤ 0  	Datei *_HYK.WKT wird nicht erstellt

63-64			IE94   ≤ 0  	Datei *.E94 wird nicht erstellt

IE94   > 1       Dateien *.WKT werden erstellt

IUFG > 0

Aufbau der Datei *.E94 :

Für die Übertragung der Ergebnisse in einen Lageplan werden die WSP- Ränder in Abhängigkeit vom tiefsten Punkt im Querprofil ausgegeben. Folgende Reihenfolge der Daten ist festgelegt :

ABFLUSS STATION WSP-LAGE ZS-HOEHE B_links KZ B_rechts KZ

KZ = -1  : es gibt es kein überströmtes Vorland. Die WSP- Breiten definieren

die Grenze des Hauptgerinnes.

KZ = 0   :	Schnittpunkt im Hauptgerinne (sicherer Wert)

KZ = 1   :	Schnittpunkt liegt außerhalb des vermessenen Profiles.

Aufbau der Datei *.UFG :

Ausgabe der Ergebnisse mit Gauss-Krügerkoordinaten der linken und rechten Überflutungsgrenze

ABFLUSS STATION WSP-LAGE HW_L RW_L KZ HW_R  RW_R  KZ

KZ = A - Schnittpunkt außerhalb des vermessenen Profiles (WSP über Randpunkt)

KZ = G - Schnittpunkt im Hauptgerinne

KZ = P - Schnittpunkt im vermessenen Profil

ISMG  > 0

Daten je Zeile der Datei *_HYK.WKT

STATION     ABFLUSS  WSP-LAGE

GK-Werte für ersten Profilpunkt  i=1

Anf-RW_L       Anf-HW_L    KZ

GK-Werte für letzten  Profilpunkt i=IPE

Ende-RW_R      Ende-HW_R   KZ

GK-Werte für ersten abflusswirsamen  Profilpunkt i=PA

IPA-RW_L       IPA-HW_L    KZ

GK-Werte für letzten abflusswirsamen  Profilpunkt i=PE

IRE-RW_R      IRE-HW_R    KZ

GK-Werte für Schnittpunkt WSP und Gelände links

S1-RW_L        S1-HW_L     KZ

GK-Werte für Schnittpunkt WSP und Gelände rechts

S2-RW_R        S2-HW_R     KZ

Anwenderhinweise								Ausgabe                   ######

Stationärer Vorflutnachweis							GIS-Dateien	        #   5   #

Programmsystem  WSP-LWA-2015						13(2)		        ######

_________________________________________________________________________

IE94  = 1  (nur Ausuferungspunkte)

Aufbau der *_WSP.WKT – Datei

Station, Teilstreckennummer, WSP-Höhe,KZ, links, (GK-Werte WSP-Grenze, WSP-Höhe)

Station, Teilstreckennummer, WSP-Höhe,KZ, rechts, (GK-Werte WSP-Grenze,WSP-Höhe)

40817.30 , 10 , 115.10 , 264.00 , P,links,POINT( 4465164.00 5681569.50 115.099998 )

40817.30 , 10 , 115.10 , 264.00 , P,rechts,POINT( 4465190.50 5681486.00 115.099998 )

IE94  = 2   (alle Profilpunke)

Aufbau der *_PROFIL.WKT – Datei

Daten je Zeile:

Station, Teilstreckennummer, LINE STRING (GK-Werte aller Profilpunkte einer Station)